Број: 482/22

Датум: 16.08.2022.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Молимо вас да нам доставите своју понуду за услугу и радове на одржавању Визиторског центра на Кокином Броду, на Златарском језеру, у оквиру Специјалног резервата природе ''Увац''. Наведено обухвата следеће: санацију венца око терасе објекта, замену ограде на тераси и радови на платоу око WC-a. Поступак се покреће у складу са Програмом управљања Специјалним резерватом природе ''Увац'' за 2022. годину (Сагласност Министарства заштите животне средине, број: 353-02-3172/2021-04, од 24.01.2022. године).

Потребно је да доставите понуде за следеће:

- Санација венца око терасе објекта

- Уклањање деградираног бетона са венца око спољне терасе минимум 3cm у дубину и ширине ~ 15cm;

- Уклањање деградираног бетона са бочних страна степеништа ка језеру минимум 3cm у дубину;

- Набавка потребног материјала и облагање бочних страна степеништа ка језеру керамичким плочицама ширине 15cm у тону по избору инвеститора;

- Набавка потребног материјала и облагање венца око терасе објекта керамичким плочицама ширине 15cm у тону по избору инвеститора.

- Заменa ограде на тераси

- Демонтажа постојеће ограде и одлагање на место које одреди инвеститор радова. Обрачун по m¹ уклоњене ограде;

- Израда и монтажа дрвене ограде на  тераси приземља. Ограда се састоји од две хоризонталне рендисане гредице 5×8cm и дрвених рендисаних вертикала димензија 90×9×2.5cm на размаку од 11cm, тако да укупна висина ограде буде 100cm. Ограду бојити по монтажи три пута лазурним премазом са додатком воска. Обрачун по m¹ уграђене и обојене ограде.

- Радови на платоу око WC-a

- Површински откоп у материјалу III око WC-а у слоју од 30cm, утовар у камион и одвоз на депонију удаљену до 3km. Обрачун по m³ ископаног и одвеженог материјала у самониклом стању;

- Набавка, довоз, планирање и набијање тампонског слојa од  дробљене мајданске јаловине у слоју од 15cm. Обрачун по m² уграђеног тампонског слоја;

- Набавка и довоз бетона и бетонирање платоа око WC-а бетоном MБ 25. Дебљина бетона је 10cm. Приликом бетонирања водити рачуна о нивелисању платоа, тако да на њему не може да се задржава вода од атмосферских падавина. Обрачун по m²;

- Набавка и уградња сивих бетонских плоча преко урађене бетонске подлоге. Плоче се полажу у цементни малтер 1:2. Обрачун по m² платоа;

- Подизање постојећих бехатон плоча, нивелација подлоге испод њих и поновно полагање. Обрачун по m²;

- Нивелисање постојећих армирано бетонских шахти на платоу. Ценом обухватити и набавку и уградњу ливеногвоздених поклопаца за лаки саобраћај.

Саставни део овог Захтева је Предмер и опис радова који је сачинио лиценцирани дипломирани грађевински инжењер, који вам достављамо електронским путем, заједно са овим Захтевом. Предмер (табелу достављамо у Excel-у) је потребно попунити и доставити Резерват Увац д.о.о..

Да би сте, ако сматрате за корисно и сврсисходно, погледали Визиторски центар на Кокином Броду, уверили се у стање у којем се исти налази и имали прецизнији увид у количину посла који треба предузети/обавити, контактирајте г'дина Ивана Василића, запосленог у Резерват Увац д.о.о., на телефон: 064 867 47 16.

Понуду је потребно доставити у року од 8 дана од дана достављања Захтева за достављање понуде, а који вам шаљемо електронским путем.

Понуде доставити на следећу адресу: Резерват Увац д.о.о., Трг војводе Петра Бојовића, број 3, 31320 Нова Варош, или електронским путем, на мејл адресу:  darko.cirovic@gmail.com.

Понуде пристигле после истека рока од 8 дана, неће се узети у разматрање.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 2 дана по отварању истих.

Рок за завршетак активности биће дефинисан посебним уговором који ће закључити Резерват Увац д.о.о. са најбољим понуђачем, но свакако, комплетна активност мора бити окончана до 30.11.2022. године.

Резерват Увац д.о.о.

___________________________

Миљка Дучић, В.Д. директора